Učivo: Výsledný odpor rezistorů sériově zapojených

I1

I2

### I

Napětí mezi vnějšími svorkami rezistorů spojených sériově se rovná součtu el. napětí mezi svorkami jednotlivých rezistorů. El.proud je v celém obvodu stejný.

# I = I1 = I2

U = U1 + U2

U = R . I   R . I = R1 . I1 + R2 . I2

R . I = R1 . I + R2 . I   / : I

R = R1 + R2

nebo též:               U1 : U2 = R1 : R2

pro n zapojených rezistorů:   R = R1 + R2 + R3 + … + Rn

Výsledný odpor dvou (n-) rezistorů spojených sériově je dán součtem el. odporů jednotlivých rezistorů.